Műszaki adatlap

LARIT 1070S Clear  /  LARIT 1074 edző

Átlátszó epoxi lamináló rendszer

- Átlátszó laminátok és topcoatok

- Egyszerű felhasználás, szobahőmérsékleten köt, önterülő

- Poliészter topcoat is felhordható rá különösebb lassítás nélkül

A LARIT 1070S Clear / 1074 egy átlátszó epoxi lamináló rendszer, melyet átlátszó laminátokhoz és magas fényű bevonatokhoz terveztek a lehető legjobb UV állósággal, és magas mechanikai tulajdonságokkal.

A rendszert minden féle olyan áttetsző laminátokhoz tervezték ahol az erősítőanyag struktúrája látszik és követelmény a kiemelkedő  magas fény és látványos megjelenés: pl. szörfdeszkák, kite boardok gyártásához, fényes fafelületek bevonására. Kifejezetten ajánlott látszó karbon és speciális más szövetek: aramid, aluminium hatású, aramid/karbon hibrid szöveterősítésű laminátokhoz, ahol a csúcsminőségű lakkozott felület követelmény.

A viszkozitása lehetővé teszi az ecsettel, hengerrel történő felhordást. Tökéletes buborék és zárvány mentes felület kialakítására alkalmas a kiváló felületi feszültségű tulajdonságának köszönhetően.

A Larit 1070S rendszert olyannak tervezték, hogy  hagyjon virtuális nem szabad aminokat a laminát felületén. Ez lehetővé teszi a felület bármilyen magas minőségű poliészter bázisú anyaggal, lakkal történő bevonását anélkül, hogy a poliészterben valami féle elégtelen térhálósodást eredményezzen.

A Larit 1070S környezeti hőmérsékleten köt és 7 nap után eléri a maximális mechanikai tulajdonságai 90%-át. A végső Tg hőmérséklet (≥70°C) eléréséhez  hőkezelés szükséges.

A Larit 1070S UV állósága messze a legjobb a piacon kapható egyéb hasonló anyagokéhoz képest az UNE EN 927-6 (700 órás expozíció) teszt eredményei alapján.

Keverési arány

|  | Súly szerint | Térfogat szerint |
| --- | --- | --- |
| Gyanta 1070S | 100 | 2 |
| Edző 1074 | 40 | 1 |

Vigyázat:

A keverési arányt pontosan be kell tartani. Nem lehetséges a más aránnyal dolgozni; ez a mechanikai tulajdonságok értékét (romlását) eredményezheti. A keveréket megfelelően át kell keverni felhasználás előtt a homogenitás érdekében. Azt is figyelembe kell venni, hogy az epoxi rendszerek sokkal jobban képesek felmelegedni az edényben ( nagyobb mennyiségben) mint egy vékony rétegben a felületen. Érdemes csak annyi anyagot bekeverni, amennyit az edényidőn belül vékony rétegként fel tudunk használni. A keverék lapos edényben történő felhasználása csökkenti a magas exoterm reakció létrejöttének kockázatát.

Falhasználás

Az epoxi rendszerekre vonatkozó áltanos feldolgozási szabályok érvényesek jelen rendszerre is. A Larit 1070S-ös rendszer felhordása ecsettel, hengerrel javasolt, de alkalmas infúzióra és injektálásra is. Amennyiben egy olyan felületet vonunk be a rendszerrel, ami nem tépőszövettel készült mindenképen szükséges felület előkészítés úgymint: mattítás és zsírtalanítás a gyanta felvitele előtt.

A feldolgozási hőmérséklet lehetőleg 18-25°C között legyen a megfelelő keverés és felhordás és az erősítőanyag impregnálása érdekében. Az alacsonyabb hőmérséklet növeli a viszkozitást és az edényidőt is, magasabb hőmérséklet, pedig csökkenti a viszkozitást és az edényidőt is.

Fizikai jellemzők

Megjelenés

1070S Cear:	átlátszó, lilás folyadék

1074:		átlátszó folyadék

keverék:	átlátszó lilás folyadék

Sűrűségek	 (ISO 1675, ±.0,05)

| Referenciák | 1070S | 1074 | 1070S / 1074 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sűrűség 23°- on (g/cm3) | 1,15 | 0,98-1,00 | 1,1 |

Viszkozitás (ISO 12058.2, ±15%)

| Referenciák | 1070S | 1074 | 1070S /1074 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viszkozitás 23°C– on (mPas) | 1500 | 70 | 400 |

Reaktivitás

Reaktivitás mérés: Trombotech 23°C, 70ml

1070S-1074: 40 perc ±10 perc

Szörf gyártás esetén, a kritikus lépés az amikor átfordíthatóvá válik a szörf a lamináláshoz anélkül, hogy a felületen valami féle nyomot hagyjon.

A következő „kezelési idő” táblázat segítséget nyújthat abban, hogy mikor érdemes a szörföt átfordítani úgy, hogy a laminát látványban ne sérüljön.

| Kezelési idő | 1070S/1074 |
| --- | --- |
| @30°C | 5 óra |
| @23°C | 8 óra |
| @20°C | 16 óra |

| Kikeményedett réteg / csiszolhatóság |  |
| --- | --- |
| @30°C | 8 óra |
| @23°C | 12 óra |

Térhálósodás & utólagos hőkezelés

A végtermék hőkezelése nem javasolt 60°C-nál magasabb hőmérsékleten, különösen a nyitott szerszámú illetve az előformázott maganyagon történő gyártás esetén. A magas hőmérsékleten történő kötés felületi feszültséget és deformációt okozhat. A termék a termo-mechanikai tulajdonságainak 80%-át 5 napon belül eléri szobahőmérsékleten (  25°C ). A magasabb termo-mechanikai tulajdonság ( Tg 50°C felett) elérése érdekében hőkezelés szükséges a következő ciklus szerint: 24 óra szobahőmérsékleten (20-25°C) + 8 óra 60°C-on.

| 7 nap @25°C | 24 óra @ 25°C | 24 óra @ 25°C +8 óra @ 60°C | 24 óra @ 25°C +10 óra @ 90°C |
| --- | --- | --- | --- |
| Tg 41°C | Tg 48°C | Tg 57°C | Tg 70°C |

Mechanikai tulajdonságok

| Hajlítás (ISO 178) Modulus: 2,3GPa Hajlítószilárdság: 64MPa Nyúlás: 4,7% | Modulus: 3,0GPa Hajlítószilárdság: 85,8MPa Nyúlás: 3,1% | Keménység 87 Shore D |
| --- | --- | --- |

Kötés 7 nap 25°C.

Egészség & Biztonság

Kerüljük a bőrrel való érintkezést, használjunk nitril kesztyűt és overált vagy más védőruházatot. Védőszemüveg használata javasolt. Biztosítsunk megfelelő szellőzést a feldolgozás helyén. Légzésvédő maszk használata javasolt ABEKP kóddal rendelkező szűrőkkel ellátva.

Lange + Ritter biztosít minden veszélyes anyaghoz biztonsági adatlapot. A felhasználás előtt győződjünk meg, hogy a legújabb biztonsági adatlappal rendelkezünk.

Szállítás & tárolás

Az eltarthatóság minimum egy év eredeti zárt kannákban. A kannákat tartsuk zárva és szélsőséges hőmérséklettől óvjuk: 10°C - 30°C között, jól ventilált helyen tároljuk.

Jegyzet: A fenti adatok alapját  és pontosságát legjobb tudásunk, tapasztalataink illetve a laboratóriumi vizsgálatok képezik. Mivel a feldolgozás körülményeit és módját  nem ismerjük és ellenőrizni sem tudjuk így személyes felelősséget a végeredményért nem vállalhatunk, amennyiben a fenti utasításokat nem megfelelően tartják be.